서울시 배달로봇 도입

최적 지역 선정 분석 기획서

캡스톤 프로젝트  |  2026. 04

# 1. 분석 배경 및 필요성

## 1-1. 배달 산업의 구조적 한계와 비용 임계점

플랫폼 간 경쟁 심화로 라이더 수급난과 인건비가 지속 상승하고 있다. 이는 소비자 배달비 부담을 가중시키고 플랫폼 수익성을 악화시키는 주요 요인으로, 비용 구조 개선을 위한 대안 물류 수단 도입이 시급한 상황이다.

## 1-2. 라스트마일(Last-mile) 서비스 공백 해소

수익성이 낮은 단거리 배달 및 특정 기피 구간에 대한 인적 자원의 회피 현상이 심화되고 있다. 배달로봇 도입을 통해 인력이 기피하는 구간의 물류 연속성을 확보하고, 24시간 무중단 배달 서비스 체계를 구축할 수 있다.

## 1-3. 로봇 하드웨어 한계를 고려한 최적 입지 사전 발굴

현재 상용 배달로봇의 등판 한계는 일반적으로 경사도 8% 이하이며, 안정적 운행을 위한 권장 기준은 5% 이하다. 배터리 효율 저하와 모터 과부하가 주요 원인이다. 이러한 하드웨어 제약을 무시한 채 서비스를 확장할 경우 운영 중단 리스크가 급증하므로, 지형 분석을 선행하여 운영 가능 구역을 사전에 식별하는 것이 필수적이다.

## 1-4. 데이터 기반의 전략적 서비스 확산 모델 구축

현재 배달로봇 운영은 판교·강남 일부 지역의 시범 운영에 그치고 있다. 서울 전역으로의 확산을 위해서는 배달 수요 밀도와 도시 물리 환경 데이터를 결합한 다차원적 입지 분석이 필요하다. 본 분석은 이를 위한 재현 가능한 정량적 프레임워크를 제시한다.

# 2. 분석 목표 및 기대효과

## 2-1. 분석 목표

### (1) 데이터 기반 입지 선정

서울시 내 500m × 500m 격자 단위로 배달 수요 및 도로·보행 환경 데이터를 결합하여, 배달로봇 도입 우선순위 지도를 정량적으로 도출한다.

### (2) 단거리 배달 기피 구간의 물류 연속성 확보

인력 배달이 기피하는 단거리·저수익 구간 중, 경사도 및 보행 환경이 양호한 구역을 식별하여 로봇 배달로 보완 가능한 구간을 제시한다.

### (3) 재현 가능한 분석 프레임워크 제공

GIS 기반 공간 분석 + 다기준 점수화(Multi-Criteria Scoring)의 표준 파이프라인을 구축하여, 서울 외 타 도시 적용 또는 향후 데이터 업데이트 시 재활용 가능한 구조로 설계한다.

## 2-2. 기대효과

- 민간:  배달 플랫폼의 로봇 배달 시범 지역 확대 시 우선순위 근거로 활용

- 공공:  서울시 스마트 모빌리티 정책 수립 및 보도 정비 우선순위 판단 지원

- 학술:  도시 물리 환경과 배달 수요를 결합한 로봇 입지 분석 방법론 제시

# 3. 가설 및 예상 인사이트

## 3-1. 핵심 가설

가설 H1 — 지형 조건: 경사도 5% 이하 보행 구간 비율이 높은 격자일수록 배달로봇 운행 적합도가 높다. 가설 H2 — 보행 네트워크: 교차로 밀도가 낮고 링크 연결성이 높은 격자는 로봇 경로 계획이 단순하여 운행 효율이 높다. 가설 H3 — 횡단 환경: 횡단보도 및 보행자 신호등 밀도가 적정 수준인 격자는 로봇-보행자 충돌 리스크가 낮고 이동 예측 가능성이 높다. 가설 H4 — 수요 조건: 음식점·편의점 밀도가 높은 격자는 단거리 배달 수요가 집중되어 로봇 배달의 운영 효율(회전율)이 높다.

## 3-2. 예상 인사이트

위 4개 가설이 동시에 충족되는 격자는 강남·서초·송파 일대의 아파트 단지 인접 상권과 마포·용산 등 신흥 오피스-주거 혼합 지역에 집중될 것으로 예상된다. 반면 관악·도봉·노원 등 구릉 지형 지역은 경사도 필터에서 탈락하는 비율이 높을 것으로 예측된다.

특히 횡단보도 대기 시간이 길고 교차로가 복잡한 구간은 로봇 운행 속도를 저하시키는 주요 병목 요인으로 작용할 것이며, 이 변수의 가중치가 분석 결과에 민감하게 작용할 것으로 예상된다.

# 4. 분석 계획

## 4-1. 수집 데이터 및 역할

| 데이터셋 | 관련 가설 | 분석 활용 방안 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울시 경사도 (표고점 shp) | H1 | KNN 기반 경사도 계산 → 5%/8% 기준 최적·허용·불가 분류 → 격자별 최적 비율 산출 | 서울 열린데이터광장 |
| 서울시 자치구별 도보 네트워크 공간정보 | H2 | 교차로 밀도·링크 연결성 계산 → 복잡도 지수 산출 → 이동 가능 여부 판단 | 서울 열린데이터광장 |
| 서울시 대로변 횡단보도 위치정보 | H3 | 격자별 횡단보도 수 집계 → 총 횡단 대기 거리 산출 → 경로 기반 횡단 부하 모델링 | 서울 열린데이터광장 |
| 서울시 보행자 신호등 분포 현황 | H3 | 격자별 신호등 밀도 계산 → 신호 대기 가능성 높은 구간 식별 | 서울 열린데이터광장 |
| 서울시 보행자 출입구 정보 | H3 | 건물 단위 접근성 점수 산출 → 배송 실패 위험 지역 식별 | 서울 열린데이터광장 |
| 음식점·편의점 밀도 (행안부 인허가) | H4 | 업종코드 기반 필터링 → 격자별 가맹점 수 집계 → 배달 수요 밀도 지표 산출 | localdata.go.kr API |

## 4-2. 분석 단계별 계획

### STEP 1  |  데이터 수집 및 전처리  (1~2주)

- 모든 GIS 데이터의 좌표계를 EPSG:5179(한국 중부원점)로 통일

- 서울시 행정경계 shapefile 기준으로 분석 범위 한정

- 500m × 500m 격자(Grid) 생성 → 전체 데이터를 격자에 공간 조인(spatial join)

- 음식점 인허가 데이터 API 수집 후 지오코딩 → 격자 집계

- 결측 격자: 인근 격자 평균값으로 대체, 이상치: IQR 기준 처리

### STEP 2  |  경사도 분석 (핵심 필터링)  (1주)

- 분류 기준:  최적(≤5%), 허용(5~8%), 불가(>8%) 3단계 분류

### STEP 3  |  보행 환경 지표 산출  (1주)

- 도보 네트워크 분석: 격자별 노드 수(교차로 밀도), 평균 링크 길이, 연결성 지수 산출

- 횡단보도·신호등: 격자 내 개수 집계 → 횡단 부하 지수(총 링크 길이 대비 횡단보도 수) 계산

- 보행자 출입구: 격자 내 출입구 수 집계 → 배송 접근성 점수 산출

- 각 지표 Min-Max 정규화 (0~1)

### STEP 4  |  다기준 점수화 (Multi-Criteria Scoring)  (1주)

| 영역 | 구성 지표 | 산출 방식 | 가중치(안) |
| --- | --- | --- | --- |
| 지형 조건 | 경사도 최적 구간 비율 | 표고점 KNN → 격자별 최적 비율 | 35% |
| 보행 네트워크 | 교차로 밀도(역), 링크 연결성 | 도보 네트워크 노드/링크 공간 집계 | 25% |
| 횡단 환경 | 횡단보도·신호등 밀도, 출입구 수 | 위치 데이터 격자 집계 → 부하 지수 | 20% |
| 배달 수요 | 음식점·편의점 밀도 | 인허가 API → 지오코딩 → 격자 집계 | 20% |

※ (역): 값이 클수록 불리한 지표는 역방향 정규화(1 − 정규값) 적용

### STEP 5  |  클러스터링 및 최적 지역 도출  (1주)

### STEP 6  |  검증 및 보완  (1주)

### STEP 7  |  시각화 및 보고서 작성  (1주)

# 5. 전체 일정

| 주차 | 단계 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주 | STEP 1 수집·전처리 | API·shp 수집, 격자 생성, 좌표계 통일, 결측 처리 | 정제 데이터셋 |
| 3주 | STEP 2 경사도 분석 | KNN 경사도 계산, 3단계 분류, 격자 점수화, 시각화 | 경사도 지도 |
| 4주 | STEP 3 보행 환경 | 네트워크·횡단보도·신호등·출입구 지표 산출 | 환경 점수표 |
| 5주 | STEP 4 점수화 | 다기준 가중 합산, 격자별 적합도 지수 산출 | 점수 격자 맵 |
| 6주 | STEP 5 클러스터링 | HDBSCAN/K-Means, 군집 해석, 후보 구 Top 5 선정 | 군집 지도 |
| 7주 | STEP 6 검증 | 실증 지역 대조, 민감도 분석, 로드뷰 육안 검증 | 검증 결과 |
| 8주 | STEP 7 시각화·보고 | 히트맵, 레이더 차트, 최종 보고서·발표자료 | 최종 보고서 |

# 6. 분석 한계 및 보완 방향

| 한계 | 원인 | 보완 방향 |
| --- | --- | --- |
| 경사도 직선 거리 계산 오차 | 건물·장애물 우회 경로 반영 불가 | 도보 네트워크 링크 기반 실제 경로 거리로 보정 |
| 표고점 위치 판별 불가 | 보도/건물 옥상 자동 구분 불가 | 도보 네트워크 링크와 공간 조인으로 보도 위 점만 필터링 |
| 배달로봇 대기 장소 데이터 미확보 | 공개 데이터 부재 | 현재 운영 업체(뉴빌리티, 배민) 공개 자료 참고, 향후 보완 예정 |
| 실시간 보행자 밀도 미반영 | 유동인구 데이터 유료 | 서울시 열린데이터광장 유동인구 집계 데이터로 대체 |